自评：

现有FMCW雷达抗干扰方法主要依赖固定规则的随机跳频策略，无法适应复杂时变干扰环境；近年出现的单一深度强化学习方案虽实现了逐chirp自适应决策，但标量信干噪比反馈无法揭示干扰源在频域和时域上的分布结构，智能体缺乏场景级感知能力，在干扰模式突变时需在完整动作空间中重新试错，恢复缓慢。

本发明基于分层强化学习架构，依托元策略控制器与DRL执行层的两层协同决策机制，在FMCW雷达抗干扰方面具有明显优势。上层随机森林分类器通过十二维场景语义特征进行宏观场景识别与动作空间裁剪，下层DQN+GRU网络在受限子空间内进行高效动作选择，实现战术与战略的时间尺度分离。仿真结果表明，本发明平均信干噪比大大优化，动态跳频场景下恢复步数减少，具有显著的技术先进性和工程实用价值。

专家1：

该发明具有良好的创新性，其整合了随机森林元策略分类器、DQN与门控循环单元（GRU），构建了"上层场景识别—下层动作执行"的分层强化学习雷达抗干扰架构。与单一深度强化学习方案相比，该技术通过元策略控制器的宏观场景感知，将执行层动作空间从九维收敛至三维子空间，有效解决了逐chirp战术决策与场景级战略判断之间的时间尺度矛盾。独特的纯软引导机制（Q值偏置）确保了分类器误判时系统性能不退化为纯DRL方案，在动态跳频等非平稳干扰场景下表现出显著的恢复速度优势。该技术在自动驾驶车载雷达、智能交通监控等领域显示出明显的市场应用潜力，建议学校作为专利权人申请专利，以保护技术发明并吸引潜在商业伙伴和投资者。

专家2：

该发明创新性强，提出了一种基于分层强化学习的FMCW雷达抗干扰新方法，主要通过结合随机森林元策略控制器和DQN+GRU深度强化学习执行层来优化抗干扰决策。显著的创新之处在于引入基于滑动窗口的十二维场景语义特征提取机制，涵盖信号质量统计、执行层行为特征、避干扰效能和维度敏感性四类信息，使模型能够自动感知当前干扰环境在频域和时域上的分布结构，并通过动态动作掩码软引导接口将元策略指令转化为对执行层的Q值偏置。该技术在200个随机干扰场景下避开率达90.0%，在动态跳频场景下恢复速度较纯DRL方案提升37.5%，表现出良好的鲁棒性。在自动驾驶、智能网联汽车和雷达传感器等领域具有潜在市场需求。综合评估后，推荐学校作为专利权人申请专利，保护创新成果，吸引投资，并促进技术的研发和市场化。