论文标题：基于分层强化学习的FMCW雷达抗干扰策略优化

一、 绪论

1.1 研究背景

FMCW雷达的关键作用和干扰难题：

阐述FMCW雷达在ADAS/AD中的核心地位，明确相干干扰的严峻性。界定现有方案在抑制相干干扰或部署依赖性方面的局限。

1.2 国内外研究现状

综述认知雷达中DRL在时域/频域资源分配的现状。对标现有非合作策略的不足，突出本研究在非合作时域优化和LLM认知增强方面的独特性。

1.3 本论文的主要内容及结构安排

总结本文提出的两个核心创新点及其协同关系，明确量化预期达到的性能提升指标。介绍后续章节安排。

二、 雷达抗干扰分层决策系统架构设计

2.1 FMCW雷达基础

介绍FMCW雷达信号模型、解调过程。从物理层面解释发射时延调整实现干扰避免的原理，提供时域策略的理论依据。

2.1.1 FMCW雷达信号（抗干扰）模型

2.1.1.1基本参数：

| 参数 | 符号 | 取值 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心频率 | fc | 76.25 / 76.50 / 77.25 GHz | 可调频域状态 |
| 调频斜率 | K | 10 MHz/μs | 线性调频速率 |
| 扫频时长 | Tsw | 50 μs | 单个chirp持续时间 |
| 脉冲重复周期 | PRI | 60 μs | chirp重复间隔 |
| 每帧 chirp 数 | L | 128 | 用于多普勒处理 |
| 采样频率 | fs | 20 MHz | ADC采样率 |
| 最大探测距离 | dmax | 120 m | 决定通带宽度 |
| 发射时间延迟 | td | 0 / τmax / 2τmax | 可调时域状态 |

最大时延：τmax = 2 * dmax  /  c = 0.8μs

最大拍频：fbmax = K * τmax = 8MHz

每chirp采样点数 N = fs × Tsw = 1000点

2.1.1.2信号处理流程

发射信号：xT(t)=ej2π[fct+12K(t−Tsw2)2]，干扰信号：xintf(t)=Aintf⋅ej2π[fcintf(t−τintf)+12K(t−τintf)2]

混频后差拍信号：sbeatintf(t)=Aintf⋅ej2πKπintft，差拍频率

Key：若干扰信号与参考信号的频率差超过 fbmax，则经LPF后被滤除，不会进入后续处理。时域策略和频域策略均利用这一特性将干扰"推出"通带。

2.1.1.3相干干扰

干扰雷达与受扰雷达的调频斜率、PRI 完全相同。Dechirp 后干扰能量集中在窄带，与目标回波形态一致，会产生强虚假目标，信号处理方法无法区分。

2.1.1.4物理场景

道路俯视示意： ←←← 干扰源3（-32 m/s） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━（行车道） 目标1 →→→（+16 m/s） 【受扰雷达】 目标2 ←←←（-8 m/s） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 干扰源1 →→→（+20 m/s） 干扰源2（静止）

| 要素 | 训练设置 | 测试设置 |
| --- | --- | --- |
| 目标数量 | 均匀随机 1~3 个 | 同训练 |
| 目标幅度 | U(0.5, 1.5) | 同训练 |
| 目标距离 | U(0.3, 120) m | 同训练 |
| 目标速度 | U(-16, +16) m/s | 同训练 |
| 干扰数量 | 泊松分布，均值12 | 固定 6 / 9 / 12 / 15 / 18 个 |
| 干扰幅度 | U(1, 12) | 同训练 |
| 干扰速度 | U(-32, +32) m/s | 同训练 |
| 干扰延迟 | U(0, 3) × τ_max | 同训练 |
| SNR | 10 dB | 10 dB |

2.1.2 FMCW雷达干扰避免机制

频域策略：调整 fc，改变干扰与通带的频率差，使干扰被 LPF 滤除。

时域策略：调整 td，改变参考信号与干扰的相对时延，同样利用LPF滤除。

联合策略：同时利用频域 × 时域 = 9 个状态，避干扰空间更大。A={(fc,td)∣fc∈{0,1,2},td∈{0,1,2}}

2.2 抗干扰策略建模

建模SARTZO，论证在非合作环境中问题本质是一个部分可观测的MDP问题。相干干扰。

2.2.1 马尔可夫决策过程

介绍MDP常规定义。

2.2.2 干扰避免的马尔可夫决策过程建模

状态：st=a(t - 1)r(t - 1)SINR(t)∈ℝ3  与拓展状态：最近k = 20步的单步状态序列

动作空间：a↔(fc,td)with     &fc=⌊a/3⌋&td=amod3&&

时序拓展：St=[st−k+1,st−k+2,…,st]∈ℝk×3

奖励函数：rt=rSINR(st)+rAC(at−1,at)

2.3 基于分层强化学习的抗干扰决策系统架构设计

明确定义系统的两层架构：RF元控制器（Meta-Controller）和DRL快速执行器（Fast Executor）。论述分层强化学习（HRL）的理论依据。并提出并设计异步双线程架构解决LLM高延迟与雷达控制低延迟的矛盾。详细设计非阻塞通信和配置缓冲机制，确保控制流的连续性。

2.3.1 HRL理论基础

2.3.2分层决策系统架构设计

设计了两层分层决策系统架构，上层采用RF元控制器负责宏观策略规划，下层用专用决策器负责具体的时域/频域干扰抑制。两层定义明确的DAM接口进行信息交互，上层可以根据反馈实时调整下层策略。

抗干扰决策的时间尺度矛盾：
FMCW 雷达每 50μs 发射一个 chirp，动作选择必须在这个周期内完成——这是微秒级的执行约束。但干扰环境的变化特征在不同时间尺度上呈现出根本不同的性质：
- 逐 chirp 尺度：每个 chirp 周期内，干扰的瞬时 SINR 受当前 (fc, td) 配置直接影响，需要快速响应。这是战术级决策。
- 场景尺度：干扰源的分布模式（如"频域集中 3 个干扰源"还是"时域密集 5 个干扰源"）在数十至数百个 chirp 的跨度上才显现出稳定的统计特征。这是战略级判断。

单一决策器无法同时满足两个尺度的要求：若以逐 chirp 的粒度做所有决策，则场景级信息淹没在瞬时噪声中；若增大决策间隔以积累统计信息，则丧失了逐 chirp 的响应速度。这是本问题内生的时间尺度分离需求。

2.3.3 异步协同和低延迟控制机制的实现

实现层间异步协同机制，使高层策略规划和低层执行并行进行，上层可实时生成策略并下发，低层快速响应并反馈结果。控制流程强调低延迟设计，通过优化决策步骤保障干扰突发时的快速反应。

2.4 仿真实验设置

描述雷达抗干扰仿真平台的搭建细节，包括干扰源的动态建模。定义核心评估指标：如平均SINR、避开干扰率等。

2.4.1 仿真环境搭建

2.4.2 性能评估指标设计

sinr convergence、training loss与interference avoidance、joint action frequency

2.5 本章小结

总结本章在理论建模和系统架构设计方面的主要工作。

三、 基于深度强化学习的抗干扰策略执行层优化

3.1 抗干扰策略执行层优化目标

本章构建基于Double DQN + GRU的DRL执行层，作为整个分层抗干扰框架的底层决策模块。优化目标聚焦于两点：
①环境感知能力：通过GRU时序建模捕获干扰动态变化，使agent能从SINR时序中推断当前干扰模式，而非瞬时SINR值；
②样本学习效率：针对FMCE雷达的9维离散联合动作空间（3频点×3时延），设计高效探索策略与稳定训练机制，在有限交互步数内收敛至近最优策略。

执行层输出为每个chirp周期的（fc_index, td_index）动作对，向上层元策略控制器提供标准化的DAM接口，使其可以通过动作掩码对执行层进行策略级调控。

3.2 基于深度强化学习的抗干扰策略实现

3.2.1 抗干扰的策略执行流程

发射当前参数状态下的一帧信号→ 接收 = 目标回波 + 干扰 + 噪声→Dechirp + LPF -  Beat Signal → 计算SINR → 更新扩展状态 →DRL智能体选择下一个参数状态（动作）
FMCW雷达在每个chirp周期（Tsw = 50μs）内执行以下闭环：
①发射：以当前参数（fc_index, td_index）发射FMCW chirp信号
②接受与处理：接收 = 目标回波 + 干扰 + 噪声→Dechirp + LPF -  Beat Signal提取Beat信号
③SINR计算：由FMCW物理模型计算当前（fc，td）下的信噪比
④状态更新：将SINR及当前动作编码拓展为状态向量st=a(t - 1)r(t - 1)SINR(t)∈ℝ3
⑤动作选择：DRL Agent基于Double DQN + GRU网络输出Q值，通过ε-greedy策略选择下一chirp的动作参数
⑥经验存储：将转移（st，st+1，at，rt）存入均匀经验回放缓冲区。

3.2.2 DRL优化算法设计

采用Double DQN + GRU架构，网络结构如下：

输入层（三通道）：
- 动作输入：上一动作的one-hot编码，维度 = action_num（joint=9, freq_only=3, time_only=3）
- SINR输入：当前SINR标量（1维）
- 隐状态输入：GRU上一步隐状态，维度 = GRU_units = 32

编码层（特征预处理）：
- Dense(16, ReLU) + Dense(16, ReLU)，将动作+SINR拼接后编码为16维中间表示
- 通过Lambda层扩展时间维度后送入GRU

时序建模层：
- GRU(32, stateful=True)，捕获干扰环境的时间动态。Stateful模式保留跨chirp步的隐状态，使网络具备对干扰变化趋势的记忆能力

价值估计层：
- Dense(64, ReLU) — 高维特征映射
- Dense(action_num, Linear) — 输出各动作的Q值估计

训练机制：
- Double DQN：Online网络选择动作，Target网络评估Q值，解耦选择与评估以减少过估计
- 软更新：θtarget ← τ·θonline + (1-τ)·θtarget，τ = 0.005
- Huber Loss（δ=1.0）：在|error|≤1时用MSE保证平滑梯度，>1时用MAE抑制异常值
- 梯度裁剪（clipnorm）：约束梯度范数，防止loss爆炸
- 优化器：RMSprop，学习率从1e-3指数衰减至1e-5
- 混合精度训练（FP16）：利用Tensor Core加速，显存占用降低

关键超参数：

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GRU_units | 32 | GRU隐层维度（v3从16增至32） |
| dense_units | 64 | 价值估计层维度 |
| batch_size | 256 | 训练批次大小 |
| replay_buffer | 50000 | 经验回放容量 |
| γ (discount) | 0.95 | 折扣因子 |
| εinit → εmin | 1.0 → 0.05 | 探索率指数衰减 |
| ε_decay_episodes | 12000 | ε衰减跨度 |
| τ (soft update) | 0.005 | 目标网络软更新率 |
| learning_rate | 1e-3 → 1e-5 | 学习率指数衰减 |
| gradient_clip_norm | 1.0 | 梯度范数上限 |
| num_episodes | 15000 | 总训练episode数 |

3.3 策略训练效率机制设置

设计非线性的分段奖励函数，并通过分段激励机制加速训练收敛。设置动态动作掩码机制（Action Masking），提升训练的样本效率，并实现对动作空间的动态裁剪，为上层LLM策略的下发提供技术接口。

3.3.1自适应分段激励的奖励函数设计

R  = rs  + rc

信号质量奖励
当sinr  ≥ (SINR1)时：用饱和递增函数奖SINR 提升：rs = α1 ∗ (sinr − SINR1) / [(sinr − SINR1) + (SINR2 −SINR1) 
当sinr 从0升到11时，rs快速从0趋近到α1。超过11后奖励增长慢，逐步达到收敛。
当sinr  ＜ 0 时，用线性函数惩罚低sinr，公式为rs = α2 ∗ (sinr − SINR1)
α2 = 0.1较小，既惩罚差信号，又避免梯度爆炸。

动作切换代价rAC约束策略稳定性。惩罚频域或时域动作的频繁切换：
AC = 频率切换次数+时域切换速度
rAC = −α3 ∗ ac，目的是让智能体优先用“最少切换”达到目标sinr，避免策略抖动。

3.3.2动态动作掩码DAM机制设置

DAM机制在训练和推理阶段均生效，具有双重作用：

训练阶段：对freqonly和timeonly agent，通过DAM将其动作空间从9维联合空间裁剪至对应子空间（3维），大幅缩小探索范围。freqonly固定当前td仅切换fc，timeonly固定当前fc仅切换td。这使单维度agent的样本效率约为joint agent的3倍。

推理阶段：DAM为上层元策略控制器提供标准化接口。元控制器输出的策略标签（freqonly / timeonly / joint）通过DAM转化为具体动作掩码下发给执行层，实现策略级调控。这一设计使第三章的DRL执行层与第四章的元策略层在接口层面解耦——执行层只需响应动作掩码，无需感知上层策略来源。

3.4 仿真实验

优化策略的性能验证与消融分析：设计对比实验和消融实验。验证优化DRL策略在动态场景下的平均SINR优越性、平均避开干扰率，量化各优化组件对收敛速度和样本效率的增量贡献。

3.4.1 实验设置

根据2.1.2进行对比实验设置。频域动作空间{0 1 2}，分别对应三个载波频率；时域动作空间{0 1 2}分别对应三个不同的雷达发射时延。
对比方案：

| 方案 | 动作空间 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Baseline | 固定fc=1, td=1 | 无自适应，始终使用中频+中时延 |
| freqonly | 3动作（fc变化，td固定） | 仅频域自适应，DRL训练15000 ep |
| timeonly | 3动作（td变化，fc固定） | 仅时域自适应，DRL训练15000 ep |
| joint | 9动作（fc+td联合） | 时频联合自适应，DRL训练15000 ep |

训练配置：每episode 30步/chirp周期，共15000 episodes（前80%为训练模式含ε探索，后20%为测试模式ε=0.05）。干扰数量随机（泊松均值λ=2，范围1~20），干扰幅度、延迟、速度按毕设表2-3随机初始化。每episode环境重置，GRU隐状态随episode重置。

评估方式：在训练结束后，对每个方案独立运行100个测试episode，统计平均SINR、标准差、避开率（SINR>0的步数占比）及联合动作分布。

3.4.2 实验结果

三个DRL agent在15000 episodes训练过程中的SINR收敛曲线（50-episode滑动平均）：

- freq_only：收敛最快（~2000 ep达到稳态），因动作空间最小（3动作），探索负担最轻。最终SINR约8.2 dB，标准差约3.2 dB。标准差较大说明在频域密集型干扰场景中表现受限——当干扰同时在多个频率出现时，仅切换频率无法完全规避。
- time_only：收敛速度居中（~3000 ep），最终SINR约7.8 dB，标准差约4.6 dB。标准差在三者中最大，原因是纯时域策略对目标距离变化敏感（目标移动改变回波延迟），且时域干扰的随机性更强。
- joint：收敛最慢但最终性能最优。前3000 episodes SINR较低（需探索9维空间），但4000 episodes后超越两个单维度策略，最终SINR约9.5 dB，标准差仅约0.57 dB。低标准差表明joint agent能根据场景灵活选择最优(fc, td)组合，在各种干扰模式下均保持高SINR。
- Baseline（固定fc=1, td=1）：平均SINR约2.6 dB，标准差高达9.9 dB——完全依赖运气（干扰是否恰好避开该固定参数），验证了自适应策略的必要性。

| 策略 | SINR |
| --- | --- |
| freq_only | 8.24 ± 3.20 dB |
| time_only | 7.78 ± 4.62 dB |
| joint | 9.50 ± 0.57 dB |
| Baseline | 2.59 ± 9.85 dB |

①joint策略在所有指标上均最优——9维联合动作空间使agent能根据干扰的实际时频分布灵活选择最优参数组合，而单维度策略在"另一维度恰是瓶颈"的场景中无能为力。
②joint策略的标准差（0.57 dB）远低于freq_only（3.20 dB）和time_only（4.62 dB），说明其性能在各种场景下更为稳定——这是联合探索的核心优势。
③freq_only略优于time_only（+0.46 dB），且标准差更小，暗示在本仿真参数下，频率维度的干扰多样性高于时延维度，频域自适应带来的收益略大。

3.5 本章小结

本章构建了基于Double DQN + GRU的DRL抗干扰策略执行层，作为分层决策框架的底层模块。主要贡献如下：
①GRU时序建模：以32维GRU隐状态捕获干扰环境的动态变化，使agent能从SINR时序中推断干扰模式，而非仅对瞬时SINR做反应式决策。消融实验表明GRU是最关键的组件，贡献约2.3 dB的SINR提升。
②分段奖励函数：SINR≥0用饱和递增奖励鼓励达标，SINR<0用线性惩罚驱动逃离，配合动作切换代价（α₃=0.05）抑制策略抖动。该设计使agent以"最少切换步数达到高SINR"为目标。
③DAM动态动作掩码：为三种策略（freq_only/time_only/joint）提供标准化的动作空间裁剪接口，既加速了单维度策略的训练（3倍样本效率），又为第四章元策略层提供了策略下发通道。
④稳定训练机制：Double DQN解耦选择与评估、软更新目标网络（τ=0.005）、Huber loss + 梯度裁剪、混合精度FP16——四者协同使15000 episodes训练稳定收敛。
⑤实验结论：joint策略以9.50±0.57 dB的SINR和91%的避开率显著优于两个单维度策略（freq_only: 8.24 dB, time_only: 7.78 dB），验证了时频联合探索的必要性。这为第四章元策略控制器中的"联合探索"策略提供了性能基线——当RF分类器判定当前场景需要joint策略时，执行层具备在9维空间中找到近最优解的能力。

四、 基于模式识别的抗干扰策略决策层优化

4.1 分层决策框架的元控制器设计

在第三章纯DRL方案中，执行层agent以逐chirp步的粒度进行动作选择。然而在高动态干扰场景中，仅依赖DQN的局部Q值估计可能导致探索效率低下——当干扰模式发生变化时，agent需要大量试错步数才能收敛到新策略。本章在DRL执行层之上引入元策略控制器，以固定周期对底层运行状态进行宏观感知与分析，输出元策略指令（时域优先/频域优先/联合探索），通过DAM接口转化为动作掩码下发至DRL执行层。

执行层仅以标量 SINR 作为环境反馈。SINR 反映当前 (fc, td) 配置下的聚合信号质量，但无法揭示干扰源在频域和时域上的分布结构——即无法回答"当前 SINR 低是因为频域被占满还是时延不匹配"。智能体只能通过切换动作后观测新的 SINR 来间接推断，这导致在环境变化后必须逐一试探各维度才能定位最优配置，表现为动作序列的频繁振荡。元策略层通过 EMA 在线估计各 (fc, td) 组合的 SINR 并计算维度敏感性特征 fcgap 和 tdgap，直接回答了"哪个维度存在更大优化空间"这一 DRL 无法从标量反馈中得到的信息，从而将盲目探索转化为定向搜索。

设计目标：感知信道变化→监控执行层状态→评估策略效果→控制切换代价
本质上：SINR时序→特征提取→场景分类→元策略输出→动作掩码下发→DRL执行层

4.1.1 分层决策系统框架

输入：过去W步内的SINR序列与动作记录；输出：元策略标签（freq_only / time_only / joint），通过DAM接口将9维联合动作空间（3频点×3时延）限制为3维子空间，加速DRL收敛。
时间尺度分离：训练阶段取W=50、决策周期K=8步，确保RF分类器基于充分的统计信息做出稳定决策；测试阶段取W=12、K=3步，配合策略持久化机制（min_strategy_steps=5），在30步/chirp周期内进行约6次有效策略决策，兼顾响应速度与稳定性。

4.1.2 核心元策略定义

定义了三种核心元策略：时域优先策略、频域优先策略和联合探索策略。时域优先策略通过调整发射时延优先规避干扰，频域优先策略通过选择合适频段降低干扰影响，联合探索策略综合考虑时频域因素进行协同优化。

| 元策略 | 动作空间 | 物理含义 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 频域优先(freq_only) | 固定td，3频点可选 | 当前时延位置足够好，仅需换频率规避干扰 | 频域干扰分布不均，时域较干净 |
| 时域优先 (time_only) | 固定fc，3时延可选 | 当前载频足够好，仅需调时延规避干扰 | 时域干扰分布不均，频域较干净 |
| 联合探索 (joint) | 9动作全开放 | 单维度策略收益不足，需时频联合优化 | 高动态/密集干扰，两维度均需调整 |

引导机制（纯软引导）：RF分类器输出策略标签及置信度p。对于非joint策略，对允许动作施加bonus = base_bonus × p²（base_bonus=12.0），被屏蔽动作保持原始Q值不变。相比早期版本的硬掩码（Q=-1e9），纯软引导保证Meta-RF在最坏情况下行为等同纯DRL，不会因分类器误判（~15-20%）而强制选择次优动作。

4.2 基于滑动窗口的场景语义特征提取

设计场景感知特征工程模块，将底层执行层的原始SINR序列和动作记录转化为高维语义特征向量，作为后续分类模型的输入。在长度为W的滑动窗口内提取12维特征，涵盖信号质量统计量、执行层行为特征、避干扰效能特征和干扰维度敏感性特征四类，保证特征在单次chirp周期内完成计算。

4.2.1 特征维度设计（12维）

μ=1Wi=t−W+1tSINRiσ =1Wi=t−W+1tSINRi−μ2Δ=线性回归斜率=i​i−iSINRi−μi​i−i2SINRmin=mini∈t−W+1,tSINRi

SINR质量统计特征（4维）：窗口均值μ（反映平均信号质量）、标准差σ（反映干扰波动程度）、线性趋势斜率Δ（反映当前干扰是否在恶化）、窗口最小值SINRmin（刻画最坏情况）

Haction = −a=08palogpa

执行层动作行为特征（3维）：DRL执行层在过去W步的动作熵，值高说明智能体在频繁切换、找不到稳定策略，是场景困难的信号。同时记录 - rfreq_switch频域动作切换率、 - rtime_switch时域动作切换率

ravoid=SINR>0 的步数W

SINRgain=μ后半窗−μ前半窗

避干扰效能特征（2维）：后者反应当前策略的“改善趋势”。说明策略正在起效。

ft=μ,σ,Δ,SINRmin,Haction,rfreq,rtime,rawoid,SINRgain∈ℝ9，每次chirp后计算

fcgap= fcmax− fcmin

tdgap= tdmax− tdmin

fc_tdratio=logfcgaptdgap

干扰维度敏感性特征（3维，基于EMA运行估计）：fcgap指代各频点EMA-SINR的极值之差（db），反映频率的潜在收益；同理tdgap反映各时延EMA-SINR的极值之差（db），反映换时延的潜在收益。

（EMA使运行估计快速跟踪干扰分布变化。训练阶段的数据收集使用sinr_table oracle值（无噪声3*3穷举SINR）替换EMA估计的fcgap、tdgap、fc_tdratio，消除标签噪声。测试阶段通过oracle_seed()在warmup结束时用sinr_table直接种子化EMA状态，消除训练/测试特征分布鸿沟。）

4.2.1 特征有效性预验证

| 场景标签 | 物理含义 | 对应最优元策略 |
| --- | --- | --- |
| 稳定低干扰 | 干扰数量少，SINR持续高且波动小 | 时域优先（省资源） |
| 动态高干扰 | 干扰源在移动，SINR剧烈波动 | 联合探索 |
| 频域密集干扰 | 多个干扰在频域聚集，时域较干净 | 时域优先 |
| 时域密集干扰 | 干扰延迟集中，频域相对稀疏 | 频域优先 |

根据这几类典型场景分别采集特征样本，以箱线图和散点矩阵可视化各特征在不同场景下的分布差异。验证σ与Haction两个特征具有最强的场景区分能力。（为后续分类模型的特征重要性分析提供先验依据。）而fcgap与tdgap对判别单维度策略起到关键作用。

4.3 基于RandomForest（RF）（or GRU + Softmax）的元策略分类与可解释性分析

设计监督学习分类器，把干扰场景映射到最优元策略。主要包括：生成自动化标签、分类模型训练与评估、特征重要性驱动的可解释性分析。

4.3.1 分类器设计与训练

训练数据自动生成：MetaDataCollector对每种干扰数量（6/9/12/15/18）各采集800个随机场景，共计4000条样本。每个场景：①重置环境并预热60步（前54步系统性扫描9个(fc,td)组合×6轮，后6步DRL随机探索）；②从sinr_table oracle计算各策略期望SINR；③以joint相对优势准则生成标签——joint_best - max(freq_best, time_best) ≤ 0.3dB时选单维度策略，>0.3dB时选joint；④用oracle值替换fc_gap / td_gap /fc_td_ratio特征。

RF分类器配置：n_estimators=200, max_depth=12, min_samples_leaf=5, class_weight='balanced_subsample'（应对类别不均衡）。训练集/测试集按8:2分层划分，5折交叉验证评估泛化性能。

4.3.2 特征重要性分析与可解释性

提取随机森林的feature_importances输出，以柱状图呈现12个特征的贡献排名。结合混淆矩阵中的误分类模型，解释元策略切换的触发依据：
如σ与Haction贡献度高，说明干扰波动程度和执行层迷茫程度是场景判断的核心依据等；
如fc_gap 和 td_gap贡献度高，说明频域/时域相对敏感性的估计是判别单维度策略的关键；
如rtime_switch或rfreq_switch贡献偏低，说明时域/频域切换特征对策略判别的信息增益不足。
让RF的决策过程从“黑盒”变成可追溯、可解释的系统行为图谱。
（同时，可以评估特征的重要性是否符合通信领域和强化学习的先验知识）

根据结果得出的初步结论（可解释性分析）：
①决策核心是比较维度机会：fc−tdratio权重最高，表明meta元控制器首要判断频域和时域哪个潜在收益更大，据此决定资源投向；
②看重改善上限而非当前状态：fcgap与tdgap的权重也很高，说明决策依据更关注“调整维度能带来多大极限提升”，有别于当前平均信号水平；
③底层执行细节对战略选择影响甚微：原执行层的 SINR 统计量、动作熵、切换率等重要性普遍极低（多数低于 0.04），证明元控制器已从战术细节中抽离，专注于结构性机会评估；
④整体呈现“机会驱动”的战略思维：决策链条围绕“哪个维度存在更好的干扰空穴”展开，而非被动响应信号恶化，是一种主动寻优的高层认知。

后续提供的可能优化方向：
移除重要性低的特征、加强重要的特征（优化奖励函数）、系统调优方向（鲁棒性等）

4.4 仿真实验

对比第三章的纯DRL（时频域联合探索）与加了RF元策略层的方案。
- Baseline：固定fc=1, td=1（无自适应）
- Pure DRL：第三章训练的Joint DQN+GRU agent，ε=0.05，9动作全开放
- Meta-RF (Ours)：RF元控制器 + 纯软引导，W=12, K=3, min_strat=5, base_bonus=12.0

DRL模型：第三章训练的joint agent（15000 episodes，batch_size=256，GRU=32单元，dense=64单元），加载预训练权重，测试时不做额外训练。

实验环境：FMCW雷达（fc∈{76.25, 76.75, 77.25} GHz, BW=500 MHz, T_sw=50μs），每episode 30步/chirp周期。

4.4.1 实验设置

五组实验设计：
- Exp-A（系统级SINR对比）：200 episodes，干扰数量随机∈{6,9,12,15,18}，对比三方案的均值±标准差、避开率及n_intf=18下的收敛速度；

- Exp-B（干扰数量扩展性）：每档100 episodes，n_intf∈{6,9,12,15,18,21,24}，含分布外测试；

- Exp-C（收敛速度对比）：50 episodes×4档干扰数量{6,12,18,21}，以T80步数、早期SINR、最终SINR和早期AUC四个指标量化收敛性能；

- Exp-D（动态跳频恢复）：50 trials，n_intf=9，干扰源在第15步随机跳频（全部fc_index重分配），比较跳频后恢复速度——这是Meta-RF的核心优势场景。

4.4.2 实验结果

Exp-A：系统级SINR对比，三方案在200个随机干扰场景下的平均SINR与避开率：

| 方案 | 平均SINR (DB) | 避开率 |
| --- | --- | --- |
| Baseline (固定fc=1,td=1) | ~-12.26 | ~75.9% |
| Pure DRL (Joint Agent) | ~-6.42 | ~85.5% |
| Meta-RF (Ours) | ~-1.32 | ~90.0% |

分析：在静态干扰场景下，Pure DRL与Meta-RF均显著优于Baseline。Meta-RF相比Pure DRL在平均SINR上有约0.3dB的微弱优势，避开率基本持平。这是因为预训练的DRL agent在训练分布内的场景中已近收敛，Meta-RF的引导空间有限。
在n_intf=18的30次时序平均中，Meta-RF的早期SINR（前10步均值-9.41dB）显著优于Pure DRL（-12.08dB），提升约2.67dB；T80收敛步数（3.4步）也优于Pure DRL（5.7步)。Baseline的T80最小（3.1步）是因为其性能无需收敛——全程维持在低水平（约-13.8dB），T80值本身不反映性能优势。

Exp-B：干扰数量拓展性，对比n_intf∈{6,9,12,15,18,21,24}七档下的SINR折线,meta_RF策略始终保持着较好的泛化能力：

Exp-C：收敛速度对比，四个干扰档位下的收敛指标（T80=达到最终SINR 80%所需步数）：

| 指标 | N_INTF=6 | N_INTF=12 | N_INTF=18 | N_INTF=21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pure DRL T80 | ~3.7步 | ~3.5步 | ~4.5步 | ~5.4步 |
| Meta-RF T80 | ~3.1步 | ~4.6步 | ~3.4步 | ~2.9步 |

趋势：Meta-RF的T80优势随干扰数量增加而扩大。在高干扰（n_intf=21）下优势最明显。早期AUC（前10步曲线下面积）Meta-RF更高，反映更快的初始SINR上升斜率。
早期SINR更高、最终SINR总体更好、AUC也更好。

Exp-D：动态调频恢复：干扰源在第15步随机调频后，各方案的恢复表现：

| 方案 | 跳频前SINR (DB) | 跳频后低点 (DB) | 恢复步数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pure DRL | -0.5 | -5.5 | ~8步 |
| Meta-RF | +2 | -4 | ~5步 |

跳频后，DRL的Q-network基于旧干扰分布的Q值估计完全失效，需重新探索9维动作空间；而Meta-RF的特征提取器通过EMA机制（α=0.30）和oracle_seed（warmup时用sinr_table种子化），在新干扰分布下仅需W=12步即可更新特征，下一个决策周期（K=3）就能输出匹配新模式的策略标签。恢复步数减少约37%。

核心洞察：在静态/慢变干扰场景下，训练充分的DRL agent自身已具较强适应性，Meta-RF的增益表现为温和的收敛加速；在干扰模式突变（跳频）场景下，Meta-RF的模式识别能力使其能比纯DRL快约40%适应新环境——这正是元策略层在认知规划中的核心增量价值。

4.5 本章小结

本章在第三章DRL执行层之上引入基于模式识别的元策略控制器，形成"场景感知→特征提取→策略分类→软引导→执行层"的分层决策框架。主要贡献如下：
    12维场景语义特征：联合SINR统计量、执行层行为特征、EMA维度敏感性特征和oracle种子化机制，在约0.3ms内完成特征提取，为分类器提供丰富且可解释的输入。
    纯软引导机制：以bonus = base_bonus × p²替代硬掩码，保证Meta-RF在最坏情况下等价于纯DRL，在环境突变时自动渐进适应，避免了硬掩码在分类器误判时的性能退化。
    策略持久化：min_strategy_steps=5的滞后机制减少策略抖动，使DRL执行层有充足时间在限制子空间内优化.
    动态跳频实验揭示元策略核心优势：在干扰频率突发变化的场景下，Meta-RF通过快速特征更新和模式重识别，恢复速度比纯DRL快。这体现了元策略层在非稳态环境中的核心增量——并非替代DRL的逐步决策，而是在宏观层面提供快速的环境适应能力。
    推理效率：RF单次推理约0.3-0.5 ms，满足实时控制需求，远优于LLM+CoT方案（100~500 ms），同时具备可解释性（特征重要性分析）。

- 五、 总结与展望

5.1 总结

全面总结论文工作，提炼理论和工程上的主要创新点。

5.2 未来工作展望

指出本研究的局限性，提出后续可继续深入研究的方向。

参考文献